# 施工项目清单

工程名称：博艺楼五层天光会议室改造工程

第1页  共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A . 1 装饰工程 |  |  | 1 |
|  |  | A .6 钢结构出新工程 |  |  | 1 |
| 1 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.人工电动工具除锈 3.油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆3遍 | m2 | 17.87 |
|  |  | A . 13 墙 、顶面工程 |  |  | 1 |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中 距:50*20*0.6覆面龙骨@400 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面 石膏板 3.刮腻子2遍、白色无机涂料2遍 | m2 | 33.88 |
| 3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.原顶面、墙面乳胶漆及基层铲除 | m2 | 258.81 |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.原建筑结构顶面及梁面乳胶漆 2.刮腻子遍数:2遍、白色无机涂料2遍 | m2 | 106.32 |
| 5 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.原建筑结构墙柱面乳胶漆 2.刮腻子遍数:2遍、白色无机涂料2遍 | m2 | 152.49 |
| 6 | 01001B001001 | 垃圾外运 | 1.垃圾装袋下楼、清运 | 项 | 1 |
|  |  | A . 1 安装工程 |  |  | 1 |
| 7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:灯具、插座布管 2.材质:PVC塑料管 3.规格:20MM | m | 127.5 |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:灯具布线 2.规格:2.5mm2 | m | 159.38 |
| 9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:插座布线 2.规格:4mm2 | m | 191.25 |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条灯(黑色铝合金外框、 五金地盘、亚克力面板）； 2.型号:电压220V／50HZ；LED32W；色 温5000k 3.规格:1200*70*45 | 套 | 14 |
| 11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单开单控 2.安装方式:距地1.4暗装 | 个 | 4 |
| 12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三五孔插座 2.安装方式:距地30CM暗装 | 个 | 20 |
| 13 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 100 |