# 电子焊接工作台采购项目

## （一）设备配置

|  | 设备名称 | 数量（台、套） | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技术实践工作台 | 35 |  |  | 茂生（1500*750）、华昇（1500*750）、荣泰（1500*750）、博安（1500*750） |
| 2 | 电烙铁放置架 | 70 |  |  | 科立、正泰、欧万 |
| 3 | 线路布设 | 1 |  |  | 配套 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

## （二）设备要求及技术指标

|  | 设备名称 | 规格要求 | 简单技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技术实践工作台 | 长*宽*高 1500*750*1540 | 1、桌面厚30mm:28m厚直角桌面，复合2mm欧标防静电胶皮； 2、桌腿:加厚1.2mm冷轧钢和50*50*1.5mm方管焊接组装而成，加可调节脚； 3、桌架材质采用优质冷轧钢板，表面采用喷塑处理，工作台均匀承重达到500ksg； 4、背板：立柱采用1.5m钢板折弯表面喷塑。三角片1.6mm，其他均为1.0mm厚； 5、桌面配有耐高温隔热垫，用于放置电烙铁，尺寸不小于400mm×400mm； 6、供电：独立漏保控制电源输入，带有电源指示灯；供电插座采用标准5孔插座，单插座功率不低于2200W；每张桌子供电插座不少于5位。 |
| 2 | 电烙铁放置架 | 通用型 | 1、可匹配常用类型电热式烙铁； 2、带有防护外壳，放置烙铁裸露； 3、配有降温海绵。 |
| 3 | 线路布设 | / | 1、根据操作台摆放位置，布设供电线路，满足每工位的用电量需求； 2、采用国标电缆线，单线芯径不低于2.5平； 3、整个教室操作台供电线路不低于4路独立电路，且每路需独立空开控制； 4、操作台所有插座均需有效接入供电电路。 |

- 参考图片

- 可完成的实验项目

## 完成基础电子技能实操训练、各类电子电路设计实验、创新实践实验等。